PROJE TANIMI:

Projemizde Arduino geliştirme kartı kullanılarak X-Y düzlem üzerinde çizim yapan bir robot modellenmiştir. İki adet step motor kullanılarak X-Y parabolik hareketlerinin yapılması sağlandı. Bir adet sg90 servo motor ile kalemin inip kalkmasını sağlandı. Geliştirme kartı olarak Arduino Uno ve cnc sheild tercih edildi. Ayrıca step motor sürücü olarak A4988 tercih edildi. Motor tutucu ve kalem sabitleme aparatlarını tasarlayıp 3D yazıcıdan basıldı.

MALZEME LİSTESİ:

- Arduino Uno r3

- 2 NEMA 17 STEP Motor

- CNC Motor Shield

- 2 A4988 Motor Sürücü

- 3 metre GT’2 Aktarma Kayışı

- 2 adet GT2 16 Diş Kasnak

- Power Supply

- Sg90 SERVO Motor

- Çok Damarlı Montaj Kablosu

ELEKTRONİK BAĞLANTI ŞEMASI:

MONTAJ ADIMLARI:

- Ardiuno ve cnc sheilde 12v verildi. Step motor kontrolü ve motorların amper ayarları sürcüler üzerinden yapıldı.

- Servo motor 5v, GND ve PWM bağlantıları yapıldı.

- Step motorlara kasnak montajı yapıldı

- Motor tutucu ve kalem sabitleme aparatı tasarlandı 3d yazıcıdan baskıları alındı

- Kayış ölçüleri alındı

- Motorlar sabitlendi

- Kalem tutma aparatına servo takıldı

- Tüm motorların kablolama işlemi yapıldı